| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 1   (10 баллов)

В цепи постоянного тока амперметр показывает I=7А. R1=30 Ом, R2= 25 Ом, R3=15 Ом. Определить показание вольтметра. Приборы идеальные.

Решение

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 2 (10 баллов)

Активное сопротивление катушки при частоте ω0 меньше ее индуктивного сопротивления в 2 раза.

Как надо изменить частоту тока, чтобы коэффициент мощности катушки вырос в 2 раза? Примите допущение о независимости сопротивления проводов от частоты.

Решение

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 3 (25 баллов)

К симметричной трехфазной цепи подключены два трехфазных приемника, (см. рисунок) при этом R=XL=XC. Определить показания идеального  вольтметра электромагнитной системы, включенного между точками 1 и 2, если линейное напряжение цепи Uл=380 В.

Решение

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 4 (25 баллов)

В цепи, изображенной на рисунке, ключ мгновенно переключается из первого положения во второе. Определить законы изменения тока i2 после коммутации, если R1=R2=10 Ом; L= 20 мГн; C=50 мкФ; Е2=30 В; е1(t)=10·sin(103·t+135°) В.

Решение

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 5 (15 баллов)

В цепи, изображенной на рисунке, ток  изменяется по закону:

А; параметры цепи: ωLA= 5 Ом; ωLB=10 Ом; ωМ=2,5 Ом;  Ом.

Определить показания идеального вольтметра электромагнитной системы, включенного между зажимами А и В, и записать закон изменения uAB во времени.

Решение

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Курс, группа |  |

Задача № 6 (15 баллов)

Определить uAB(t) после замыкания ключа К, если известно, что J=2 А, R=200 Ом, L= 0,1 Гн, М=0,05 Гн.

Решение