10. ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

В холодильных установках и тепловых насосах теплота передается от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой. В соответствии со вторым законом термодинамики это возможно только при дополнительном компенсационном процессе [1]. Действительно, если рассмотреть обратимый перенос теплоты от тела с постоянной температурой Т1 к телу с постоянной температурой Т2>Т1 (рис. 10.1), то для выполнения условия ∆Sc=0 необходимо извне подвести теплоту Qкомп, которую можно получить от внешнего источника работы Lкомп=Qкомп.

Q

∆Sхол

Т1

S

Т2=Тос

Рис. 10.1. К обоснованию принципа работы холодильной установки в T,s - диаграмме

Т

Qкомп

∆Sгор

∆Sкомп

Lкомп=Qкомп

В качестве внешнего источника работы в холодильных установках как правило используется компрессор.

10.1. Цикл воздушной холодильной установки

В качестве рабочего тела в холодильных установках можно использовать обычный воздух. При адиабатном расширении воздуха от температуры внешней среды Тос можно получить температуру воздуха минус 60 оС. Этот принцип, получения рабочего тела с низкой температурой применяется в воздушной холодильной установке (ВХУ). Схема ВХУ и ее идеальный цикл в T,s- диаграмме представлены на рис. 10.2 и 10.3.

Рис. 10.2. Схема воздушной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; D – детандер; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель;  G – расход воздуха

Q2

Q1

ЭД

ОХЛ

D

ХК

К

1

2

3

4

G

Воздух с температурой Тхт, необходимой для охлаждаемого тела (эскимо в холодильной камере рис. 10.2), поступает в компрессор и адиабатно сжимается до температуры Т2, большей температуры окружающей среды (процесс 1-2).

Рис. 10.3. Идеальный цикл воздушной холодильной установки в Т,s- диаграмме

Т

s

1

2

3

4

Р2=const

Р1=const

q1

q2

Тос

Тхт

Из компрессора воздух поступает в охладитель, где он изобарно охлаждается до температуры окружающей среды Тос (процесс 2-3), передавая теплоту q1 во внешнюю среду. Из охладителя воздух поступает в воздушную турбину – детандер. В детандере воздух расширяется до первоначального давления Р1 (процесс 3-4), в результате чего его температура становится ниже температуры холодного тела (Т4<Тхт) и создаются условия для отвода теплоты от охлаждаемого тела. Детандер, реализуя процесс адиабатного расширения воздуха, частично компенсирует затраты работы на привод компрессора. Из детандера воздух поступает в холодильную камеру, где он изобарно нагревается (процесс 4-1) за счет отвода теплоты от охлаждаемого тела (охлаждение эскимо на рис. 10.2).

Анализ тепловой экономичности обратимого цикла ВХУ

Удельная работа компрессора ВХУ определяется выражением

lк=ср(Т2−Т1).                                       (10.1)

Теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

q1=ср(Т2−Т3).                                       (10.2)

Удельная работа детандера определяется выражением

lд=ср(Т3−Т4).                                       (10.3)

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается как

q2=ср(Т1−Т4).                                       (10.4)

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ВХУ, определяется выражением

lt=lк−lд=q1−q2.                                       (10.5)

Холодильный коэффициент ВХУ соответствует выражению

εt=q2lt=q2q1−q2=cp(T1−T4)cp(T2−T3)−cp(T1−T4)=

=T1(1−T4T1)T2(1−T3T2)−T1(1−T4T1).                                          (10.6)

В уравнении (10.6) выполняется равенство отношения температур Т4Т1=Т3Т2, т.к. Р2Р1к−1к=Т2Т1=Т3Т4. Используя это равенство и введя величину степени повышения давления воздуха в компрессоре ν=Р2Р1, преобразуем уравнение (10.6):

εt=T1T2−T1=1Т2Т1−1=1νк−1к−1.                               (10.7)

Рис. 10.4. Пояснение к анализу экономичности идеального цикла ВХУ в Т,s- диаграмме

Т

s

1

2

3

4

Р2=const

Р1=const

q2  0

Тос

Тхт

Р2min

Из уравнения (10.7) видно, что чем меньше степень сжатия в компрессоре, тем больше холодильный коэффициент. Однако величина  имеет ограничение по минимальному значению Р2min при температуре Т2=Тос (рис. 10.4).

При Р2min будет наибольшее значение холодильного коэффициента, которое равно холодильному коэффициенту цикла Карно

εtк=ТхтТос−Тхт,

однако величина q2 будет равна нулю. Такое противоречие в показателе экономичности ВХУ потребовало введения дополнительной величины, характеризующей эффективность установки. В качестве такой величины используется холодопроизводительность установки

Q2=Gq2,                                            (10.8)

где G – расход воздуха через холодильную установку.

Из графика зависимости изменения холодильного коэффициента t и удельной холодопроизводительности q2 от степени сжатия воздуха в компрессоре  для идеального цикла ВХУ (рис. 10.5) видно, что с увеличением  холодильный коэффициент уменьшается, а холодопроизводительность ВХУ увеличивается. Следовательно, величина опт должна выбираться с учетом максимальных значений t и q2, что термодинамическим методом сделать нельзя, для такой оптимизации требуется технико-экономический расчет.



опт

min

q2

q2

t

Рис. 10.5. Зависимость t и q2 от степени повышения давления воздуха в компрессоре идеальной ВХУ

t

Анализ тепловой экономичности реального цикла ВХУ

Необратимость в реальном цикле ВХУ (рис.10.6) характеризуется адиабатным коэффициентом компрессора

ηк=lкlкi=cр(Т2−Т1)ср(Т2i−Т1)=Т2−Т1Т2i−Т1,                          (10.9)

и внутренним относительным КПД детандера

ηд=lдilд=cр(Т3−Т4i)ср(Т3−Т4)=Т3−Т4iТ3−Т4.                       (10.10)

Удельная работа компрессора ВХУ определяется выражением

lкi=lкηк=ср(Т2i−Т1).                                       (10.11)

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

q1i=ср(Т2i−Т3).                                       (10.12)

Удельная работа детандера определяется выражением

lдi=ηдlд=ср(Т3−Т4i).                                       (10.13)

Рис. 10.6. Пояснение к анализу экономичности реального цикла ВХУ в Т,s- диаграмме

Т

s

1

2

3

4

Р2=const

Р1=const

Тос

Тхт

Р2min

q2i

2’

4’

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается как

q2i=ср(Т1−Т4i).                                       (10.14)

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ВХУ, определяется выражением

li=lкi−lдi=q1i−q2i.                                       (10.15)

Холодильный коэффициент необратимого цикла ВХУ соответствует выражению

εi=q2ili=q2iq1i−q2i=cp(T1−T4i)cp(T2i−T3)−cp(T1−T4i).           (10.16)

Из рис.10.6 следует, что минимальное значение давления Р2min для реального цикла ВХУ больше, чем у идеального цикла, а холодильный коэффициент и холодопроизводительность установки при этом давлении равны нулю.

Из графика зависимости изменения холодильного коэффициента i и удельной холодопроизводительности q2i от степени сжатия воздуха в компрессоре i для реального цикла ВХУ (рис. 10.7) видно, что холодильный коэффициент и холодопроизводительность реальной ВХУ имеют экстремумы в виде максимумов при различных значениях i. Следовательно, оптимальное значение степени повышения давления воздуха в компрессоре будет находится между этими максимумами, но точное нахождение его значения лежит в области технико-экономических расчетов.

i

iопт

imin

qi

i

i

Рис. 10.7. Зависимость i и q2i от степени повышения давления воздуха в компрессоре реальной ВХУ

q2i

Основным недостатком ВХУ является ее громоздкость, вызванная большим расходом рабочего тела (у воздуха относительно низкая теплоемкость и теплопроводность). Избежать этих недостатков можно подбором других рабочих тел для холодильной установки.

10.2. Паро-компрессорная холодильная установка

Возможность приблизить экономичность холодильной установки к экономичности цикла Карно в интервале температур холодного тела и окружающей среды появилась с получением рабочих тел, имеющих низкие температуры фазового перехода из жидкости в пар. К таким веществам относятся различные фторхлоруглеводородные соединения, называемые фреонами. Для таких веществ можно осуществить холодильный цикл в области влажного насыщенного пара (рис. 10.8).

Однако реализация цикла 1-2-3-а, соответствующего циклу Карно, невозможна по причине технического ограничения адиабатного процесса расширения рабочего тела при его фазовом переходе из жидкости в пар (процесс 3-а). При таком фазовом переходе ни поршневой, ни проточный детандеры работать не будут (они быстро разрушаться по причине резкого изменения объема рабочего тела и наличия большого количества капельной влаги). Поэтому адиабатный процесс расширения рабочего тела (3-а) в паро-компрессорных холодильных установках (ПКХУ) заменили процессом дросселирования (3-4), и вместо детандера установили редуктор (дроссельный клапан). Установка редуктора снизит величину q2 и увеличит затраты работы на реализацию цикла 1-2-3-4-1 по отношению к циклу Карно 1-2-3-а-1. Однако установка получается простой, надежной и

q1

Тхт

Тос

h3=const

2

1

а

4

х=0

К



х=1

3

Рис. 10.8. Идеальный цикл паро-компрессорной холодильной установки на фреоне в T,s - диаграмме

s

Т

q2

достаточно экономичной (рис.10.9).

Рис. 10.9. Схема паро-компрессорной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; Рд – редуктор; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель; G – расход воздуха

Q2

Q1

ЭД

ОХЛ

Рд

ХК

К

1

2

3

4

G

Методика расчета идеального цикла ПКХУ

Удельная работа компрессора ПКХУ определяется выражением

lк=h2−h1.                                       (10.17)

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

q1=h2−h3.                                       (10.18)

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается исходя из равенства энтальпий в процессе дросселирования h3=h4

q2=h1−h3.                                       (10.19)

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ПКХУ, равна работе компрессора

lt=lк=q1−q2.                                       (10.20)

Холодильный коэффициент ПКХУ соответствует выражению

εt=q2lк=h1−h3h2−h1.                                      (10.21)

Реальный цикл ПКХУ

В реальном цикле ПКХУ начало процесса сжатия рабочего тела (точка 1) смещается в область допустимых начальных влажностей, что диктуется требованием надежной работы первых ступеней компрессора (х1доп=0,88). В результате этого завершение процесса 12’ осуществляется в области перегретого пара (рис.10.10). Такое смещение процесса сжатия приводит к увеличению затрат работы на привод компрессора и, соответственно, к снижению холодильного коэффициента ПКХУ.

Для увеличения экономичности реальной ПКХУ в ее холодильную камеру направляют только жидкую фазу рабочего тела. При этом происходит увеличение удельной холодопроизводительности q2 и, соответственно, уменьшение размеров холодильной камеры. Направление жидкой фазы рабочего тела в холодильную камеру ПКХУ обеспечивает сепаратор, установленный после редуктора (рис. 10.11). Смесь жидкой и паровой фаз рабочего тела, выходящая из холодильной камеры, снова поступает в сепаратор. Из сепаратора пар с допустимой степенью сухости направляется в компрессор. Между сепаратором и холодильной камерой циркулирует часть рабочего тела (отсепарированная жидкая фаза). Обозначим относительную долю этого рабочего тела как с , приняв за единицу

6

2'

q1

Тхт

Тос

h3=const

2

1

5

4

х=0

К



х=1

3

Рис. 10.10. Реальный цикл паро-компрессорной холодильной установки на фреоне в T,s - диаграмме

s

Т

q2

Рис. 10.11. Схема реальной паро-компрессорной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; Рд – редуктор; С – сепаратор; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель

Q2

Q1

ЭД

ОХЛ

Рд

ХК

К

1

2

3

4

=1

C

=1

5

6

c

c

(=1) относительный расход рабочего тела через компрессор.

Величина с определяется исходя из того, что количество сухого насыщенного пара на входе и выходе из сепаратора одинаково. На основании этого материального баланса сепаратора записывается равенство

х4+αсх6=х1,                                       (10.22)

где х1, х4 и х6 – степени сухости фреона на выходе из сепаратора, редуктора и холодильной камеры соответственно.

Из уравнения (10.22) получаем величину с при известных степенях сухости х1, х4 и х6

αс=х1−х4х6.                                            (10.23)

Удельная работа компрессора ПКХУ определяется выражением

lкi=h2i−h1=lкηк,                                       (10.24)

где ηк=h2−h1h2i−h1 – адиабатный коэффициент компрессора.

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

q1i=h2i−h3.                                       (10.25)

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается исходя из процесса 5-6 в холодильной камере и количества фреона, проходящего через нее

q2i=αc(h6−h5).                                       (10.26)

Удельная работа, затраченная на реализацию реального цикла ПКХУ, равна работе компрессора

li=lкi=h2i−h1.                                       (10.27)

Холодильный коэффициент реальной ПКХУ соответствует выражению

εi=q2ilкi=αc(h5−h6)h2i−h1.                                      (10.28)

Холодильный коэффициент реальной ПКХУ в несколько раз выше, чем у ВХУ. При этом ПКХУ требует на порядок меньший расход рабочего тела и эффективный процесс теплопередачи в холодильной камере, что делает ее компактной. Большинство бытовых холодильников выполнены по принципу ПКХУ.

10.3. Паро-компрессорный цикл теплового насоса

Паро-компрессорный цикл можно использовать для получения теплоты высокого температурного потенциала. В таком цикле в качестве рабочего тела используется аммиак или обычная вода. Поскольку в таком цикле за счет совершения внешней работы теплота перебрасывается с низкого температурного уровня на высокий, а полезным продуктом является теплота высокого температурного потенциала, то его назвали циклом теплового насоса.

Q1

ТО

Рис. 10.12. Схема паро-компрессорной установки теплового насоса: К – компрессор; ТО – теплообменник; ТП – тепловой потребитель; Рд – редуктор; ЭД – электродвигатель; G – расход воды

ЭД

Рд

река

К

1

2

3

4

G

Q2

ТП

Рассмотрим схему простейшего теплового насоса и его цикл в T,s- диаграмме (рис. 10.12 и 10.13).

В данном тепловом насосе в качестве рабочего тела используется обычная вода, а в качестве холодного источника водоем внешней среды (например, река). Водяной пар при низком давлении поступает в компрессор, где он адиабатно сжимается до давления, обеспечивающего необходимую температуру тепловому потребителю (процесс 1-2 рис. 10.13). В теплообменнике, изобарно охлаждаясь до состояния жидкости в состоянии насыщения (процесс 2-3), пар передает теплоту потребителю (например, для отопления дома) и поступает в редуктор. В редукторе происходит снижение давления воды (процесс 3-4), в результате такого дросселирования вода переходит в пар и поступает в теплообменник, где в качестве источника теплоты выступает внешняя среда (река). При изобарном

2

q1

Тос

Ттп

h3=const

1

4

х=0

К



х=1

3

Рис. 10.10. Реальный цикл паро-компрессорного теплового насоса на воде в T,s - диаграмме

s

Т

q2

подводе теплоты от внешнего источника (процесс 4-1) степень сухости пара увеличивается и он поступает в компрессор.

Удельная работа компрессора определяется выражением

lкi=h2i−h1=lкηк,                                       (10.29)

где ηк=h2−h1h2i−h1 – адиабатный коэффициент компрессора.

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в теплообменнике (полезный продукт цикла), рассчитывается как

q1i=h2i−h3.                                       (10.30)

Интересно отметить, что за счет необратимости процесса в компрессоре величина q1i увеличивается (заштрихованная площадь рис. 10.13)

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу со стороны внешней среды (из реки), рассчитывается исходя из процесса 14

q2i=h1−h4.                                       (10.31)

Удельная работа, затраченная на реализацию реального цикла теплового насоса, равна работе компрессора

li=lкi=h2i−h1.                                       (10.32)

Эффективность цикла теплового насоса характеризуется отопительным коэффициентом

ϕi=q1ilкi=h2i−h3)h2i−h1.                                      (10.33)

Этот коэффициент всегда больше единицы, т.е. полезной теплоты всегда получается больше, чем затрачено работы на реализацию цикла.

Вопросы для самоподготовки к главе 10

1. Какие условия необходимы для передачи теплоты от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой ?

2. Перечислите основные элементы схемы воздушной холодильной установки и поясните назначение этих элементов.

3. Покажите, от каких параметров зависит холодильный коэффициент идеального цикла воздушной холодильной установки.

4. Какие величины определяют экономичность идеального цикла воздушной холодильной установки ?

5. Покажите, от каких величин зависит холодильный коэффициент реального цикла воздушной холодильной установки.

6. Покажите на основании, каких величин выбирается оптимальное значение степени повышения давления воздуха в компрессоре для реального цикла воздушной холодильной установки.

7. Изобразите в Т,s- диаграмме идеальный цикл паро-компрессорной холодильной установки и поясните почему он вынужден отличаться от цикла Карно.

8. Нарисуйте схему и цикл в Т,s- диаграмме реальной паро-компрессорной холодильной установки, поясните назначение ее элементов.

9. Напишите расчетное выражение холодильного коэффициента реальной паро-компрессорной холодильной установки и поясните определение всех величин, входящих в это выражение.

10. Нарисуйте схему и цикл в Т,s- диаграмме теплового насоса, работающего по реальному паро-компрессорному циклу, поясните назначение его элементов.

11. Напишите расчетное выражение отопительного коэффициента реального паро-компрессорного цикла теплового насоса, работающего на воде, и поясните определение всех величин, входящих в это выражение.

11. ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Идея использования в качестве рабочего тела продуктов сгорания органического топлива принадлежит Сади Карно. Он обосновал принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с предварительным сжатием воздуха в 1824 г., но по ограниченным техническим возможностям того времени создание такой машины реализовать было нельзя.

Первый поршневой ДВС без предварительного сжатия был создан в 1857 г. французским изобретателем Э. Ленуаром. Этот двигатель имел малый КПД по сравнению с паровыми машинами и не нашел дальнейшего распространения.

В 1862 г. во Франции был запатентован двигатель Бо-де-Роше со сжатием топливно-воздушной смеси и со сгоранием ее при постоянном объеме. Двигатель, работающий на таком принципе, впервые был построен в Германии инженером Отто. В таких двигателях топливно-воздушная смесь образуется вне цилиндра сжатия: для бензинового двигателя смешение происходит в карбюраторе, для газового – непосредственно перед цилиндром сжатия.

В 1895 г. в Германии инженер Р. Дизель построил двигатель с внутренним смешением воздуха и жидкого топлива. В таком двигателе сжимается только воздух, а потом в него через форсунку впрыскивается топливо. Благодаря раздельному сжатию воздуха в цилиндре такого двигателя получалось большое давление и температура, а впрыскиваемое туда топливо самовозгоралось. Такие двигатели получили название дизельных в честь их изобретателя.

В настоящее время поршневые ДВС получили большое распространени практически на всех видах транспорта и на передвижных энергетических установках.

Основными преимуществами поршневых ДВС по сравнению с ПТУ является их компактность и высокий температурный уровень подвода теплоты к рабочему телу. Компактность ДВС обусловлена совмещением в цилиндре двигателя трех элементов тепловой машины: горячего источника теплоты, цилиндров сжатия и расширения. Поскольку цикл ДВС разомкнутый, то в качестве холодного источника теплоты в нем используется внешняя среда (выхлоп продуктов сгорания). Малые размеры цилиндра ДВС практически снимают ограничения на максимальную температуру рабочего тела. Цилиндр ДВС имеет принудительное охлаждение, а процесс горения быстротечен, поэтому металл цилиндра имеет допустимую температуру. КПД таких двигателей весьма высок.

Основным недостатком поршневых ДВС является техническое ограничение их мощности, находящееся в прямой зависимости от объема цилиндра, о чем будет сказано ниже.